- 表4.1.1(1)　緊急点検確認表その1

| 緊急点検の対象施設 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 下水道 施 設 | 対象施設 | 種別 | 備 考 |
| 管路 | □主要な幹線の管渠 |  |  |
|  | □ポンプ場及び処理場に直結する幹線管路 |  |  |
|  | □河川･軌道等を横断する管路で地震被害によって二次災害を誘発するおそれのあるもの，及び復旧が極めて困難と予想される幹線管路等 |  |  |
|  | □支援や復旧に重大な役割を担う緊急輸送路下に埋設されている管路 |  |  |
|  | □相当広範囲の排水区を受け持つ吐き口に直結する幹線管路 |  |  |
|  | □防災拠点や避難所，又は地域防災対策上必要と定めた施設等からの排水を受ける管路 |  |  |
|  | □その他，下水を流下収集させる機能面からみてシステムとして重要な管路 |  |  |
|  | □敷設位置によって重大な影響（交通障害等）を及ぼすおそれのある管路 |  |  |

| 点検方法 |  |
| --- | --- |
|  | 原則として目視 |

- 表4.1.1(2)　緊急点検確認表その2

| 点検に用いる用具 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 用途 |  | 書類及び機材 |
| 点検 | 書類 | 緊急点検表 下水道台帳 施設平断面図(竣工図) 野帳 住宅地図 |
|  | 機具 | スタッフ ポール コンベックス 懐中電灯（頭部装着型 大型）電池 投光器 巻尺 スタッフ ガス検知器 |
| 記録 |  | 筆記具 デジタルカメラ(原則) フィルムカメラ インスタントカメラ ハンディビデオ ノートパソコン（タブレットＰＣ） 黒板(ホワイトボード) |
| 通信 |  | 携帯電話 パーソナル無線 携帯無線機 |
| 通行規制 |  | セーフティーコーン(反射テープ付き) ロープ |
| 安全 |  | ヘルメット 安全靴 |
| その他 |  | ラジオ |

| 緊急点検の留意点 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 人的被害に繋がる二次災害誘因 |  |
|  |  | 道路路面の変状（陥没・隆起・盛土崩壊・亀裂・マンホール隆起） |
|  |  | 緊急輸送路等の道路交通の支障（緊急自動車,支援車両等） |
|  |  | 家屋等周辺施設被害の影響（火災・倒壊・傾斜） |
|  |  | その他重要施設との近接，交差異常（鉄道・幹線道路等） |
|  |  | 河川構造物の変状や閉塞（樋門・ゲート・樋管） |
|  | 重大な環境への影響誘因 |  |
|  |  | 汚水の漏出 |
|  | 重大な機能支障 |  |
|  |  | 周辺地形・地盤等の変状（斜面崩壊・液状化） |
|  | 下水道使用制限の報告，広報 |  |

摘要1)　護岸等の変状は河川管理者からの通報を基本とする。