- 表4.4.1(1)　一次調査確認表その1

| 調査方法 |  |
| --- | --- |
|  | 目視及びメジャー等による平易な計測 |

| 調査の留意点 |  |
| --- | --- |
|  | 道路損傷の有無及び程度 |
|  | マンホールの浮上，沈下の有無及び程度，ならびにマンホールの蓋，枠の損傷の有無及び程度 |
|  | マンホール壁面被害の有無及び程度 |
|  | マンホール内の滞水の有無及び程度 |
|  | マンホール内の土砂堆積の有無及び程度 |
|  | 緊急対応必要箇所の有無及び程度 |
|  | 鉄蓋のゆがみ等で迅速な開閉ができないところは二次調査対象 |
|  | 斜面崩壊等の大規模道路被害 |
|  | 管の蛇行，たわみの有無 |